| Esperimentazioni di Fisica 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esperienza n.1 | del …/…/... |  |  | Valutazione |
| Gruppo x | Nome 1 | Nome 2 | Nome 3 |  |

Note di correzione

Titolo dell’esperienza: Misurazioni dirette di lunghezze.

Materiale a disposizione:   Calibro ventesimale. Micrometro Palmer. Blocchetti di acciaio numerati.

Scopo dell’esperienza: Effettuare semplici misure di lunghezza utilizzando tre strumenti diversi. Paragonare diverse misurazioni valutando le rispettive incertezze.

Misurazioni.

Blocchetto n.9

Per prima cosa sono state misurate le lunghezze del blocchetto n° 9. Ogni misura è stata ripetuta più volte. In particolare 3 volte per il calibro e 5 per  il micrometro. strumento di maggiore risoluzione.

-Misurazioni con il Calibro ventesimale (Lunghezze L1, L2, L3, L4 e L5)
     controllo dello zero: Zero=0 mm

| Blocchetto n. 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. misurazione | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
| 1 | 12.95 | 30.00 | 8.05 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | 12.95 | 30.00 | 8.10 | 8.05 | 7.95 |
| 3 | 12.95 | 30.00 | 8.05 | 8.00 | 7.90 |
| Media | 12.95 | 30.00 | 8.07 | 8.02 | 7.95 |
| Dev. Std. Media | - | - | 0.017 | 0.017 | 0.029 |

Nella tabella precedente sono riportati i risultati delle misurazioni, le loro medie e, quando è il caso, la deviazione standard della media, cioè l'incertezza di tipo A, calcolate con le seguenti relazioni:

L'incertezza totale è la somma in quadratura dell'incertezza di tipo A e quella di tipo B dovuta al calibro che vale 0.05 mm.

Il risultato finale delle misurazioni eseguite con il calibro ventesimale sul blocchetto n.9  è:

L1=(12.95±0.05) mm
L2=(30.00±0.05) mm
L3=(8.07±0.05) mm
L4=(8.02±0.05) mm
L5=(7.95±0.06) mm

-Misurazioni con il micrometro Palmenr (Lunghezze L1, L3, L4 e L5)

controllo dello zero: Zero=0 mm

| Blocchetto n. 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. misurazione | L1 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
| 1 | 13.02 | 8.10 | 8.04 | 7.98 |
| 2 | 13.02 | 8.10 | 8.03 | 7.98 |
| 3 | 13.02 | 8.10 | 8.04 | 7.98 |
| 4 | 13.02 | 8.11 | 8.04 | 7.98 |
| 5 | 13.03 | 8.12 | 8.04 | 7.99 |
| Media | 13.02 | 8.11 | 8.04 | 7.98 |
| Dev. Std. Media (uA) | 0.0020 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0020 |

Come nel caso precedente in questa tabella sono  riportati i risultati delle misurazioni, le loro medie e la deviazione standard della media. L'incertezza delle misurazioni dovuta al Palmer utilizzato  è 0.01 mm (incertezza di tipo B), e l'incertezza totale la somma in quadratura dell'incertezza di tipo A e quella di tipo B.

Il risultato finale delle misurazioni eseguite con il micrometro Palmer  sul blocchetto n.9  è:

L1=(13.02±0.01) mm

L3=(8.11±0.01) mm
L4=(8.04±0.01) mm
L5=(7.98±0.01) mm

Da questi dati si può notare come, per le misure fatte con i due  strumenti siano compatibili. Ogni misura fatta da uno strumento infatti rientra nell’intervallo di incertezza dell'altro.

Il grafico seguente riassume i risultati delle misurazioni ed evidenzia le differenze tra le misurazioni con il calibro e quelle con il Palmer.

Misurazioni su altri blocchetti.

Blocchetto n. 1

| Blocchetto n. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n. misurazione | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
| 1 | 8.02 | 8.05 | 8.10 |
| 2 | 8.02 | 8.05 | 8.09 |
| 3 | 8.01 | 8.04 | 8.10 |
| 4 | 8.01 | 8.04 | 8.09 |
| 5 | 8.01 | 8.04 | 8.10 |
| Media | 8.014 | 8.044 | 8.096 |
| Dev. Std. Media (uA) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

Utilizzando la stessa procedura, per il blocchetto n. 1 si ottengono infine i  seguenti valori:

L3=(8,10±0,01) mm
L4=(8,04±0,01) mm
L5=(8,01±0,01) mm

Blocchetto n. 3

| Blocchetto n. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n. misurazione | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
| 1 | 7.97 | 8.03 | 8.09 |
| 2 | 7.97 | 8.03 | 8.11 |
| 3 | 7.98 | 8.03 | 8.12 |
| 4 | 7.97 | 8.04 | 8.09 |
| 5 | 7.97 | 8.03 | 8.10 |
| Media | 7.97 | 8.03 | 8.10 |
| Dev. Std. Media (uA) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

L3=(7,97±0,01) mm
L4=(8,03±0,01) mm
L5=(8,10±0,01) mm

Conclusioni le dimensioni L3, L4 e L5 sono differenti tra loro e soltanto con uno strumento di adeguata risoluzione e' stato possibile mettere in evidenza tale differenza.